ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
AQUAKING

Фільтр PF2-10

Фільтр для ставків AquaKing PF2-10

Ми вдячні Вам за те що Ви придбали фільтр для ставка AquaKing PF2-10. Компанія AquaKing прагне виробляти якісну продукцію, яка буде надавати Вам якісні послуги. Щоб забезпечити правильне та безпечне функціонування нового пристрою, ми просимо перед використанням прочитати дану інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.

Загальна інформація

Фільтри AquaKing серії PF підходять для використання як зовні так і всередині приміщень. Ідеальні системи фільтрації для декоративних та садових ставків, для водойм з рибою та рибних господарств.

Особливості

- Сучасний дизайн та компактні розміри

- Напівавтоматична система очистки

- Енергозбереження

- Містить фільтруючі матеріали

- Вбудована УФ-лампа знищує бактерії та водорості

- Високий тиск

- Безпечний та надійний

- Простий у використанні

- Простий у встановленні

Технічні характеристики

Технічні характеристики пристрою вказані на етикетці.

Встановлення

- Перед встановленням фільтра перевірте наявність всіх деталей та їх стан.

- Насос та шланги для фільтра продаються окремо. Щоб підібрати обладнання яке найкраще підходить до даного фільтра зверніться до продавця обладнання AquaKing в вашому регіоні.

- Перед встановленням преконайтеся що живлення вимкнено, відкрийте кришку фільтра та протріть вологою ганчіркою усі частини та комплектуючі.

- Електромонтаж обладнання повинен відповідати національним будівельним інструкціям та повинен проводитись тільки спеціалістами – електриками.

- Особа вважається спеціалістом-електриком, тільки якщо воно на основі професійного навчання, знання та досвіду підходить для проведення й оцінки таких робіт. Спеціаліст повинен вміти визначати можливі небезпеки, дотримуватись діючих регіональних і національних норм, приписів і положень.

- Підключати прилад можна тільки в тому випадку, коли електричні характеристики приладу збігаються з даними джерела струму.

- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 мА.

- Безпечна відстань від приладу до води має становити не менш 2 м.

- Прилад потрібно встановлювати вище рівня води.

- Прилад можна закопати в землю до рівня кришки.

- Правильна схема для встановлення фільтра та насоса вказана на упаковці або в цій інструкції (див. малюнок нижче).

- Переконайтесь в надійності з’єднань всіх шлангів / труб для уникнення витоку води.

- Переконайтесь що довжина труб / шлангів є достатньою.

- Увімкніть насос для забезпечення циркуляції води в системі фільтрації.

- Після перевірки з’єднань поверніть перемикач з позиції ‘CLEAN’ в позицію ‘RUN’ та увімкніть живлення.

- Переконайтесь що всі частини системи працюють правильно і немає протікань води. Якщо все добре увімкніть живлення  УФ-лампи.

- Огляньте працюючі фільтр та УФ-лампу щоб упевнитись в тому що все працює правильно.

Правила використання обладнання

- Впевніться що параметри електромережі відповідають параметрам вказаним на етикетці.

- Обладнання повинно використовуватись відповідно до специфікацій вказаних у цій інструкції.

- Для забезпечення вашої безпеки електричні розетки мають бути заземлені.

- Випромінення вбудованої УФ-лампи шкідливе для очей та шкіри.

- Не розбирайте цей прилад при працюючій УФ-лампі.

- Поводьтеся обережно з даним пристроєм, всередині нього містяться крихкі комплектуючі.

- Зберігайте у місці недоступному для дітей.

- Регулярно очищайте пристрій.

- Регулярно перевіряйте стан фільтруючих губок та при потребі замінюйте їх.

- Не використовуйте пристрій, якщо він не працює як слід.

- Перевіряйте аксесуари та комплектуючі перед встановленням. Якщо будь-яка частина пристрою виглядає пошкодженою не використовуйте його.

- Не використовуйте пристрій у воді температура якої перевищує 40 С.

- Не використовуйте пристрій для перекачування будь-яких агресивних та легкозаймистих рідин.

- Не торкайтесь кабелю живлення фільтра вологими руками.

- Відключайте пристрій від електромережі при технічному обслуговуванні та очищенні пристрою.

- У випадку пошкодження кабелю живлення пристрій використовувати заборонено. Кабель живлення заміні не підлягає.

- Не викидайте пристрій на сміття. Він повинен бути утилізований відповідно.

- Цим пристроєм дозволяється користуватись дітям від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також з недостатнім досвідом та знаннями, лише під наглядом або за умови, що вони проінструктовані щодо небезпечного використання приладу і розуміють пов’язані з ним ризики. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.

Очищення фільтра

- Даний пристрій потребує регулярного обслуговування та чистки.

- Фільтр обладнано індикатором забруднення, який розташовано на кришці фільтра. Цей індикатор пов’язаний з тиском всередині фільтра і якщо все працює нормально, він показує зелений колір. А коли фільтр забруднюється і в ньому зростає тиск індикатор показує червоний колір.

- Перед тим як обслуговувати чи чистити фільтр, обов’язково впевніться що живлення пристрою вимкнено.

- Відстебнути фіксатори та зняти кришку фільтра, витягнути всі компоненти фільтра для очищення.

- Промити фільтруючі губки та інші деталі за допомогою чистої, водопровідної води. Очистити за допомогою вологої серветки усі поверхні та деталі фільтру, включаючи кришку.

- Біологічні кульки слід чистити тільки у випадку сильного забруднення. Промивку біозавантаження слід робити за допомогою води зі ставка, щоб зберегти корисні мікроорганізми та зберегти фільтр біологічно активним.

- Після повторного складання переконайтесь, що всі частини приладу розміщені на своїх місцях, та надійно закріплені щоб запобігти протіканням або виходу фільтру з ладу.

- Для забезпечення максимального строку служби фільтру та максимальної ефективності його роботи – рекомендується проводити обслуговування пристрою не менш ніж раз на місяць.

Заміна УФ-лампи

- Перед початком роботи переконайтесь, що прилад вимкнено з електромережі.

- Викрутіть гвинти з фіксуючого кільця на кришці фільтра та поверніть кільце, щоб стрілки на кільці та наверху кришки стали одна напроти іншої та обережно зніміть кришку стерилізатора.

- Викрутіть один гвинт, що фіксує стерилізатор та обережно витягніть його з фільтра. Не доторкайтесь до колби, якщо фільтр тільки що працював. Колба все ще може бути гарячою та може спричинити опіки та тілесні ушкодження.

- Впевніться, що лампа розкручена та не зафіксована.

- Після заміни, утилізуйте стару лампу згідно місцевого законодавства.

- Обережно вставте нову лампу в гніздо та закрутіть колбу, щоб зафіксувати її.

- Не перевіряйте лампу поки фільтр не зібраний повністю.

- Якщо лампа та всі інші деталі працюють нормально, але потрібна очистка, дотримуйтесь вищезазначених кроків. Не перевіряйте фільтр в розібраному стані.